Приложение 1 к

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

на период до 2033 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 г.)

Пояснительная записка

2020 г.

решению Совета депутатов

сельского поселения Светлый

от 30.08.2023 № 341

Заказчик:

Администрация сельского поселения Светлый Березовского района ХМАО-Югра

Юридический адрес 628147, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, поселок Светлый, улица Набережная, дом 10

Фактический адрес: 628147, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, поселок Светлый, улица Набережная, дом 10

Разработчик:

ИП Жеребцова М.А.

Юридический адрес: 355047, г. Ставрополь, пр-к Кулакова, д. 65 к1

Фактический адрес: 355047, г. Ставрополь, пр-к Кулакова, д. 65 к1

_________________ Жеребцова М.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ	10

3.1	Территория	10

3.2	Климат	11

3.3	Анализ численности населения	11

3.4	Анализ экономической ситуации	13

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ	14

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	16

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	16

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	17

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	18

5.1	Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий	18

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	21

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ	22

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	25

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	26

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	28

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	30

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	32

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	34

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	36

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	39

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	40

8	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	41

8.1	Ответственные за реализацию Программы	41

8.2	План-график работ по реализации Программы	41

8.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	41

8.4	Порядок корректировки Программы	42

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра на период до 2033 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации (с изменениями на 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ); - Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра |
| Основные разработчики Программы | ИП Жеребцова Марина Алексеевна Юридический адрес: 355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-к Кулакова д. 65 к.1 |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. 2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра: уровень аварийности системы электроснабжения - 0 ед./км; снижение износа линий электропередачи; снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне – 100%. 3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра: аварийность системы теплоснабжения на уровне 0 ед./км; снижение износа сетей теплоснабжения; снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене; своевременная установка приборов учета у потребителей. 4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы газоснабжения на территории сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра: износ сетей газоснабжения – 35%; протяженность сетей, нуждающихся в замене – 6,8 км; уровень жалоб от абонентов – 0 ед.; увеличение обеспеченности населения централизованным газоснабжением; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета. 5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоснабжения: снижение аварийности системы водоснабжения; снижение износа сетей водоснабжения; снижение протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене; снижение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до 0%; сохранение обеспеченности населения централизованным водоснабжением – 100%; своевременная установка приборов учета у потребителей. 6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоотведения: снижение аварийности системы водоотведения на уровне – 0 ед./км; снижение износа сетей водоотведения; снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене; доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 100%; сохранение обеспеченности населения централизованным водоотведением; 7. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): утилизация и (захоронение) отходов на перспективу предусматривается на существующий объект размещения отходов; сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО (от численности населения); поддержание соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО на уровне 100%; снижение количества несанкционированных свалок до – 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2033 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2023 года по 2027 год; второй этап – с 2028 года по 2033 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 254850,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 10300,0 тыс. руб. - теплоснабжение – 57805,0 тыс. руб. - газоснабжение – 11200,0 тыс. руб. - водоснабжение – 106520,0 тыс. руб. - водоотведение – 49125,0 тыс. руб. - захоронение и утилизации ТКО – 19800,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 г. №458-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации (с изменениями на 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, при этом органы местного самоуправления сельского поселения имеют следующие полномочия:

- принимать решение о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра; утверждать перечень функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации или сторонней организации;

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы;

- организовывать реализацию и мониторинг Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра разрабатывается на период с 2023 до 2033 года (актуализация на 2024 год).

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра:

1 этап – 2023 - 2027 годы;

2 этап – 2028 - 2033 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории сельского поселения Светлый на 01.01.2023 г. – 594 га.

Общая численность населения на 01.01.2022 г. – 1231 человек.

01.01.2023 г. – 1458 человек.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2023 г.) – 41,6 тыс. кв. м.

- Количество источников, расположенных на территории сельского поселения:

- теплоснабжения – 2 централизованных источника теплоснабжения;

- электроснабжения (центров питания) – 1 (ПС 110/6 кВ «Пунга»).

- водоснабжения – 4 источника (артезианская скважина);

- водоотведения – канализационные очистные сооружения– 1 ед.;

- газоснабжения – осуществляется природным газом от газораспределительной станции ГРС "Светлый".

- Протяженность сетей (на 01.06.2023 г.):

- тепловых – 24,146 км;

- электрических – 43,181км (ВЛ 10 и 0,4 кВ);

- водоснабжения – 10,768 км;

- водоотведения – 5,709 км;

- газоснабжения – 14,75 (11,14+3,61) км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на 01.06.2023 г.):

- тепловых – нет данных;

- электрических – нет данных;

- водоснабжения – 1,4 км;

- водоотведения – 5,709 км;

- газоснабжения – 6,8 км.

## Территория

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями от 18.02.2005 N 12-оз, от 11.11.2005 N 105-оз, от 30.06.2006 N 69-оз, от 21.07.2008 N 71-оз, от 02.03.2009 N 8-оз, от 17.12.2009 N 229-оз, от 25.06.2012 N 73-оз, от 23.06.2014 N 48-оз, от 16.11.2015 N 120-оз, от 09.12.2015 N 129-оз, от 16.01.2017 N 1-оз, от 30.06.2017 N 34-оз, от 29.03.2018 N 17-оз, от 29.06.2018 N 52-оз, от 29.06.2018 N 57-оз, от 09.07.2020 N 62-оз, от 24.09.2020 N 85-оз) в границах Березовского района образовано муниципальное образование сельское поселение Светлый, с находящимися в его составе населенным пунктом – поселок Светлый.

Состав сельского поселения Светлый 1 населённый пункт, поселок Светлый, административный центр.

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления сельского поселения Светлый расположены в поселке Светлый.

Сельское поселение Светлый расположен в юго-восточной части Березовского района и является административным центром сельского поселения Светлый Березовского района. С восточной стороны поселок ограничен озерами Ай-Мухынгтув и Ун-Мухынтув, с юго-западной - старицей реки Пунги, с других сторон - заболоченными территориями.

Рис. 3.1 – Схема границ территорий и земель сельского поселения Светлый.

## Климат

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория сельского поселения Светлый относится к I климатическому району, подрайону – IВ.

Климат сельского поселения Светлый резко континентальный, характеризуется суровой, холодной и продолжительной зимой. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 21 - -220С, абсолютный максимум температуры в январе может достигать 3 0С, а абсолютный минимум минус 45 0С. При большой продолжительности залегания снежного покрова высота его составляет 70 см. На формирование климата оказывает влияние рельеф. Зимой часты метели, туманы, заморозки, весенние и осенние гололеды. Лето прохладное и влажное. Средняя температура в июле ниже 16 0С. Средняя скорость ветра составляет 3-5 м/с.

## Анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

Численность населения сельского поселения Светлый на 01.01.2023 г. составила 1458 чел.

Динамика изменения численности населения сельского поселения Светлый за период 2019-2023 гг. представлена в таблице 3.1. Общая численность населения сельского поселения Светлый за период времени с 01.01.2019 г. по 01.01.2023 г. увеличилась на 251 человек или на 17 %.

Возрастная структура населения на начало 2023 года:

− младше трудоспособного возраста – 22%;

− трудоспособного возраста – 67%;

− старше трудоспособного возраста – 11%.

Таблица 3.1

Численность населения

| Населенный пункт | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года, человек | 1207 | 1213 | 1232 | 1231 | 1458 |
| Динамика изменения численности населения по отношению к предыдущему году, чел / % | - | +6 / +0,5 | +19 / +1,5 | -1 / -0,1 | +227 / +15,6 |

Диаграмма 3.1

## Анализ экономической ситуации

В сельском поселении Светлый зарегистрировано 20 предпринимателей в сфере малого бизнеса: бытовое обслуживание; предоставление услуг сотовой связи, сдача в аренду комнат, торговля.

Помимо этого, на территории складские территории: карьер №1 МГ Игрим-Серов-Н. Тагил, Югорского УТТ и СТ, ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление».

Пунгинского ЛПУМГ, ООО «Газпром Трансгаз Югорск» действующее предприятие на территории поселения осуществляет добычу газа для всего района.

С целью формирования благоприятного инвестиционного климата на территории сельского поселения Светлый СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложены к размещению 1 инвестиционная площадка агропромышленного комплекса, ориентировочное количество вновь созданных рабочих мест – 20 единиц. Схемой территориального планирования Березовского района предусмотрено размещение на территории данной инвестиционной площадки сельскохозяйственного предприятия по выращиванию овощей и свиноводческой фермы.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Услуги по электроснабжению на территории сельского поселения Светлый осуществляет Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень».

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется с ПС 110/6 кВ «Пунга». Резервное электроснабжение осуществляется от дизельной электростанции (ДЭС), расположенной на территории муниципального образования.

Передача электрической энергии потребителям осуществляется по фидерам воздушного исполнения напряжением 6 кВ. Материал - голый провод, железобетонные опоры.

На территории поселения расположена понизительная подстанция ПС 110 кВ "Пунга".

Также по территории поселения проходит высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ, по которой осуществляется электроснабжение ПС 110 кВ "Пунга".

На территории поселения располагаются 21 трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 6/0,4 кВ различной мощности.

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП)-6кВ - 21 ед.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 43,181 км.

Общая установленная мощность трансформаторных подстанций составляет 7630,0 кВа.

Основной проблемой электроснабжения территории является большая степень изношенности оборудования. Необходимо проводить мониторинг состояния оборудования и производить своевременную замену и модернизацию.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Услуги по обеспечению населения централизованным теплоснабжением осуществляет Пунгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Пунгинское ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Централизованное теплоснабжение имеется только в п. Светлый. Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих преимущественно на природном газе. Основными видами топлива для них являются природный газ.

Централизованное теплоснабжение п. Светлый осуществляется от 2 котельных, суммарной мощностью 20,22 Гкал/ч.

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МУП «Пунга» в зоне действия котельной №1 составляет 20,814 км в двухтрубном исчислении, сети эксплуатируемые Пунгинским ЛПУМГ – 2,197 км в двухтрубном исчислении. Тип прокладки – 2-х, 3-х, трубная, надземная и подземная. Конструкция тепловой изоляции – пенополиуретан, минвата, оцинкованное железо.

Протяженность тепловых сетей систем отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2 – 1,135 км в двухтрубном исчислении. Система централизованного горячего водоснабжения – отсутствует. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей – 2-х трубная, надземная и подземная. Конструкция тепловой изоляции – минвата, оцинкованное железо.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Газоснабжение потребителей п. Светлый осуществляется природным газом от газораспределительной станции ГРС "Светлый", расположенной в южной части населенного пункта. На ГРС природный газ подается по газопроводам-отводам от магистрального газопровода высокого давления (МГВД), первой категории (7,5 МПа), диаметром 68 мм. Протяженность магистрального газопровода высокого давления, проходящего по территории муниципального образования поселка Светлый, составляет 14,75 (11,14+3,61) км. Снабжение потребителей природным газом осуществляется акционерное общество «Газпром газораспределение Север».

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Услуги по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением осуществляет МУП «Пунга» и Пунгинское ЛПУМГ.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения Светлый являются подземные воды.

В сельском поселении Светлый организован единый водозабор кустом водозаборных скважин. Система водоснабжения в сельском поселении Светлый тупиковая, объединенная для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от водозабора №1 включающий в себя 3 рабочих артезианских скважин и 1 резервную, под напором погружных насосов, подается в 2 резервуара чистой воды объемом 200 м3 каждый, откуда насосной станцией второго подъема подается непосредственно в сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

На территории сельского поселения действует 1 система централизованного водоснабжения в п. Светлый. Водозаборы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание артезианских скважин – 4 шт.; водоразборных колонок нет; сети и водоводы протяженностью 10,768 км, диаметр сети до 200 мм. Основным оборудованием являются погружные насосы. Износ основных фондов составляет в среднем около 70-80 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Сооружений очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Светлый в настоящее время нет.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

Объекты систем водоотведения в п. Светлый находятся в собственности Пунгинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгазЮгорск» КНС№1, КНС№2, КОС-700, а сети водоотведения в собственности Муниципального образования с.п. Светлый. Эксплуатацию систем водоотведения принадлежащих СП Светлый осуществляет МУП «Пунга» (хозяйственное введение).

На момент актуализации настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения Светлый организована в населённом пункте п. Светлый.

Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы.

Ливневая канализация на территории сельского поселения Светлый отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Вывоз ТКО с территории населенных пунктов сельского поселения Светлый осуществляет АО «Югра-Экология» — региональный оператор сферы обращения с отходами на территории ХМАО-Югры - Общество с ограниченной ответственностью «Светловское коммунальное-эксплуатационное управление».

В сельском поселении Светлый имеется проблема образования несанкционированных мест накопления мусора. Это связано в первую очередь с отношением населения к данному вопросу.

В настоящее время санкционированная усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов отсутствует. Необходимая в санитарном отношении утилизация отходов не происходит. Жители сектора индивидуальной застройки частично производят утилизацию мусора на приусадебных участках. Сбор вторичного сырья не производится.

В соответствии с утверждёнными нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Светлый, утверждёнными постановлением Администрации сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.05.2021 N 35, количество бытовых отходов, образуемых в населенном пункте в расчете на 1 человека (с учетом габаритны отходов) проживающего в многоквартирном жилом доме составляет 1,614 м3/год или 121,026 кг/год, проживающего в индивидуальном жилом доме –  2,267 м3/год или 213,237 кг/год.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 26 июля 2019 года) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 26 июля 2019 года), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 11 | 100 | 99 |
| Водоснабжение | 86 | 95 | 100 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение | 56 | - | - |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Перспектива развития территории сельского поселения Светлый рассматривается до 2040 г.

Документами территориального планирования сельского поселения Светлый являются Генеральный план сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Правила землепользования и застройки сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Схема территориального планирования Березовского района которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Березовского района и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в поселении в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой возможных величин численности населения: учитывает размещение новых селитебных территорий в населенных пунктах сельского поселения. На расчетный срок (2040 г.) – 1,7 тыс. чел.

Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения сельского поселения;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия сельского поселения;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2023 г. составляет 41,6 тыс.м² общей площади. Таким образом, при численности населения 1458 человек, средняя жилищная обеспеченность общей площадью на человека составляет 28,5 м²/чел.

На расчетный срок проектирования в Генеральном плане принят уровень средней жилищной обеспеченности на душу населения – 35 квадратных метров общей площади на человека.

На конец расчетного срока площадь жилых зон в п. Светлый должна составить 48,5 га. Средняя плотность населения на территории жилой застройки к концу расчетного срока должны составить 35 человек на га.

Социальная инфраструктура

Формирование и развитие системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, образования, культуры и искусства, спорта, торговли и прочие объекты, в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативной потребностью в объектах.

Оценка существующей системы обслуживания и размещения объектов социальной сферы проведена в соответствии МНГП сельского поселения Светлый.

Медицинское обслуживание населения поселения осуществляет филиал БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Игримская районная больница» на 44 посещения в смену, здание 2005 года ввода.

Социальное облуживание населению оказывает филиал БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения».

Образовательную деятельность на территории поселения осуществляют следующие объекты:

− МБДОУ Детский сад «Ветерок» на 145 мест, здание имеет степень физического износа 65%;

− МБОУ «Светловская средняя общеобразовательная школа им. Солёнова Б.А.» на 220 мест;

− МБОУ ДОД «Детская школа искусств» на 57 мест.

Сферы культуры и спорта представлены культурно-спортивным комплексом «Таежный» Пунгинского ЛПУ МГ на 300 мест и МКУ «Спортивно-досуговый комплекс «Пилигрим» (в здании администрации поселения расположена Светловская сельская библиотека – филиал).

В настоящее время в сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры высокий.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования преследует цель определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебной территории. Задачей генерального плана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры относительно объектов социальной инфраструктуры предусмотрено строительство бассейна.

Схемой территориального планирования Березовского района предусмотрено строительство нового здания под клуб на 505 мест с библиотекой (в том числе детское и юношеское отделение).

Согласно муниципальной программе «Развитие образования в Березовском районе на 2018 – 2025 годы и на период 2030 года» предусмотрено строительство корпуса МБДОУ детского сада «Ветерок» на 100 мест (2024-2025 гг.).

Генеральным планом предусмотрено строительство спортивной площадки.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2033 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние – 2023 г. | Расчетный срок - 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | кВт. ч./в год | 0,63 | 1,76 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2х10 МВА | 2х10 МВА |
|  | Протяженность сетей | км | 43,181 | 43,181 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 20036 | 20036 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 27,1904 | 27,1904 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | отс. | отс. |
|  | котельные | Гкал/час | 27,1904 | 27,1904 |
|  | Протяженность сетей | км | 24,146 | 24,146 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | нет данных |
|  | Потребление газа | млн. м3/год | 1,064584 | 11,074 |
|  | Источники подачи газа | м3/ч | - | нет данных |
|  | Протяженность сетей | км | - | нет данных |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление питьевой воды | тыс. м3/год | 113,78 | 271,30 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 984 | 984 |
|  | Протяженность сетей | км | 10,768 | 12,168 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | 96,80 | 229,69 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | 1 | 1 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 700 | 700 |
|  | Протяженность сетей | км | 5,709 | 7,709 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов от населения | тыс. м3 | 2,791 | 3,854 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 0 | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | 0 | 0,65 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый на период до 2033 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 2 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 70 | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | нет | нет |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | н/д | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 70 | 30 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 11 | 25 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 49,3 | 35 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 6,8 | 6,8 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 50 | 50 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 56 | 65 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 5 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 70 | 35 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,4 | 0 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | нет | нет |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 95 | 100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | ≤1 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 95 | 10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,709 | 0 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 100 | 100 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 0 | 0,56 |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 | 100 |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 1 | 0 |
| н/д – нет данных |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по системе газоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения сельского поселения являются:

- реконструкция объектов системы водоотведения;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения являются:

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Светлый.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Светлый до 2033 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование | 2023-2033 гг., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 150,0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 150,0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 10000,0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | - |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 10000,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 10300,0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 100,0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 25,0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 48881,0 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | - |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 48881,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 49006,0 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 11000,0 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | - |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 11000,0 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | - |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 11200,0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200,0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 25,0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 85515,0 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 81430,0 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 4085,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 85540,0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 100,0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 25,0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 53017,0 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 30000,0 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 23017,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 53142,0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | - |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | - |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 19800,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 19800,0 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 50 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 50 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | - |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | - |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | - |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 229088,0 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2024 г., 2028 г.

Ориентировочный объем финансирования: 150,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Светлый.

Срок реализации: 2030 г.

Ориентировочный объем финансирования: 150,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Мероприятия не предусмотрены.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяженностью 2,9 км;

- Строительство ВЛ-10 кВ протяжённостью 4,8 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Ориентировочный объем финансирования: 10,0 млн. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: до 2033 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2024 г., 2028 г.

Ориентировочный объем финансирования: 100,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Срок реализации: до 2028 г.

Ориентировочный объем финансирования: 25,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: дальнейшее развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Мероприятия не предусмотрены.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство участков тепловых сетей;

- замена ветхих сетей;

- реконструкция трубопроводов системы ГВС.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2033 г.

Ориентировочный объем финансирования: 48,881 млн. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: до 2033 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения сельского поселения, инвентаризация и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей, инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2024 г., 2032 г.

Необходимый объем финансирования: 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Срок реализации: до 2026 г.

Ориентировочный объем финансирования: 25,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- проектируемые водопроводные очистные сооружения производительностью 800 м3/сут;

- внедрение систем автоматизации и диспетчеризации управления производственными процессами.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2027-2032 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 80000,00 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- строительство новых магистральных и разводящих водопроводных сетей из полиэтилена 1400 м, D110 - 250 мм;

- поэтапная реконструкция изношенных магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей - 4000 м.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2027-2032 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 5515,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности предоставления услуги по снабжения водой.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: до 2032 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи сточных вод. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2024 г., 2032г.

Ориентировочный объем финансирования: 100,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Срок реализации: 2026 г.

Ориентировочный объем финансирования: 25,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство КОС производительностью 500 м3/сут, пос. Светлый;

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2027-2032 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 30000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- строительство напорного коллектора в двух трубном исполнении от существующей КНС до проектируемых КОС из полимерных труб диаметром 159 мм, общей протяженностью 1,4 км;

- строительство напорного сбросного коллектора из полимерных труб диаметром 159 мм, протяженностью 0,6 км;

- перекладка (замена) сетей канализации, пос. Светлый - 5709 м.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2027-2032 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 23017,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: до 2032 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи природного газа. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2024 г., 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 100,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- актуализация схемы газоснабжения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Срок реализации: 2028 г.

Ориентировочный объем финансирования: 100,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- мероприятия не запланированы.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- строительство газопроводов среднего давления (0,3 МПа) диаметром 89 мм, общей протяженностью 2,5 км.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы сетей газоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Ориентировочный объем финансирования: 11000,0 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг газоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Светлый в настоящий момент не предусматриваются.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы сетей газоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: отсутствует.

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг газоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ газоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: после 2028 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Светлый в настоящий момент не предусматриваются.

Срок реализации: отсутствует.

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Светлый в настоящий момент не предусматриваются.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: отсутствует.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- строительство ПВН;

- ликвидация несанкционированной свалки, расположенной к востоку от границ п. Светлый, на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0326005:5685.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2025 г.

Ориентировочный объем финансирования: 19,8 млн. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: до 2024 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией сельского поселения Светлый.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2028-2033 гг.

Ориентировочный объем финансирования: не предусмотрено.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: распоряжение правительства от 24.12.2021 № 726-рп "О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года".

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 100,0 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 0,00 тыс. руб.;

- внебюджетные источники (ТСЖ, управляющие компании и др.) – 100,0 тыс. руб.

Общий экономический эффект от реализации Программы: мероприятия ведут к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства, либо к увеличению объемов производства при сохранении текущего потребления энергоресурсов, в зависимости от планов. Это в свою очередь приводит к снижению затрат на энергоресурсы.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета жилого фонда.

Мероприятия по данному пункту на территории сельского поселения Светлый в настоящий момент не предусматриваются.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения Светлый.

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения Светлый, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2023-2027 гг.;

2 этап – 2028-2033 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2029-2032 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения Светлый является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения Светлый предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Светлый по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации сельского поселения Светлый.