Приложение 2 к

решению Совета депутатов

сельского поселения Светлый

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

до 2033 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 г.)

Обосновывающие материалы

2020 г.

от 30.08.2023 № 341

Заказчик:

Администрация сельского поселения Светлый Березовского района ХМАО-Югра

Юридический адрес 628147, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, поселок Светлый, улица Набережная, дом 10

Фактический адрес: 628147, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, поселок Светлый, улица Набережная, дом 10

Разработчик:

ИП Жеребцова М.А.

Юридический адрес: 355047, г. Ставрополь, пр-к Кулакова, д. 65 к1

Фактический адрес: 355047, г. Ставрополь, пр-к Кулакова, д. 65 к1

_________________ Жеребцова М.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	4

1.1	Электрическая энергия	4

1.2	Тепловая энергия	5

1.3	Водоснабжение	5

1.4	Водоотведение	6

1.5	Газоснабжение	7

1.6	Твердые коммунальные отходы	7

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ	8

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	10

3.1	Система электроснабжения	10

3.2	Система теплоснабжения	12

3.3	Система водоснабжения	17

3.4	Система водоотведения	20

3.5	Система газоснабжения	23

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	27

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	30

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	32

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	38

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	38

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	38

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	38

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	38

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	39

6.6	Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов	39

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ..	40

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	43

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	46

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	48

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2023-2033 гг. спрос на коммунальные ресурсы в сельском поселении Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра может быть спрогнозирован на основании прогноза социально-экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

Организация, осуществляющая электроснабжение сельского поселения – Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «ЮРЭСК».

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется с ПС 110/6 кВ «Пунга».

Передача электрической энергии потребителям осуществляется по фидерам воздушного исполнения напряжением 6 кВ. Материал - голый провод, железобетонные опоры.

На территории поселения расположена понизительная подстанция ПС 110 кВ "Пунга".

Также по территории поселения проходит высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ, по которой будет осуществляться электроснабжение ПС 110 кВ "Пунга".

По договору аренды имущественного комплекса № 225-06/20-АЭ от 13.05.2020 г. на обслуживании АО «ЮРЭСК» находится 8 (восемь) трансформаторных подстанций суммарной мощностью 3450 кВА, а также 3 (три) трансформаторных подстанции числятся в собственности АО «ЮРЭСК», суммарной мощностью 1225 кВА. В общем 11 (одиннадцать) ТП общей мощностью 4675 кВА. Имеющееся оборудование находится в эксплуатации от 21 и более лет, при сроке службы 25 лег со дня ввода в эксплуатацию.

На территории поселения располагаются 21 трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 6/0,4 кВ различной мощности.

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП)-6кВ - 21 ед.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 43,181 км.

Общая установленная мощность трансформаторных подстанций составляет 7630,0 кВа.

В таблице 1.1 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2033 г.

Таблица 1.1

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Потребность в электроэнергии, млн. кВт. ч./в год | 0,63 | 1,76 |

## Тепловая энергия

Услуги по обеспечению населения централизованным теплоснабжением осуществляет Пунгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Пунгинское ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Централизованное теплоснабжение имеется только в п. Светлый. Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих преимущественно на природном газе. Основными видами топлива для них являются природный газ.

Централизованное теплоснабжение п. Светлый осуществляется от 2 котельных, суммарной мощностью 20,22 Гкал/ч.

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МУП «Пунга» в зоне действия котельной №1 составляет 20,814 км в двухтрубном исчислении, сети, эксплуатируемые Пунгинским ЛПУМГ – 2,197 км в двухтрубном исчислении. Тип прокладки – 2-х, 3-х, трубная, надземная и подземная. Конструкция тепловой изоляции – пенополиуретан, минвата, оцинкованное железо.

Протяженность тепловых сетей систем отопления Пунгинского ЛПУ МГ в зоне действия котельной №2 – 1,135 км в двухтрубном исчислении. Система централизованного горячего водоснабжения – отсутствует. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей – 2-х трубная, надземная и подземная. Конструкция тепловой изоляции – минвата, оцинкованное железо.

Таблица 1.2

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал в год | 20036 | 20036 |

## Водоснабжение

Услуги по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением осуществляет МУП «Пунга» и Пунгинское ЛПУМГ.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения Светлый являются подземные воды.

В сельском поселении Светлый организован единый водозабор кустом водозаборных скважин. Система водоснабжения в сельском поселении Светлый тупиковая, объединенная для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от водозабора №1, включающий в себя 3 рабочих артезианских скважин и 1 резервную, под напором погружных насосов, подается в 2 резервуара чистой воды объемом 200 м3 каждый, откуда насосной станцией второго подъема подается непосредственно в сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

На территории сельского поселения действует 1 система централизованного водоснабжения в п. Светлый. Водозаборы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание артезианских скважин – 4 шт.; водоразборных колонок нет; сети и водоводы протяженностью 10,768 км, диаметр сети до 200 мм. Основным оборудованием являются погружные насосы. Износ основных фондов составляет в среднем около 70-80 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Сооружений очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Светлый в настоящее время нет.

В таблице 1.3 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на водоснабжение до 2033 г.

Таблица 1.3

Перспективные показатели спроса на водоснабжение

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Потребление питьевой воды, тыс. м3 в год | 113,78 | 271,30 |

## Водоотведение

Объекты систем водоотведения в п. Светлый находятся в собственности Пунгинского ЛПУМГ ООО «Газпром транс газ Югорск» КНС№1, КНС№2, КОС-700, а КНС№3, КНС№4, сети водоотведения в собственности СП Светлый. Эксплуатацию систем водоотведения принадлежащих СП Светлый осуществляет МУП «Пунга» (хозяйственное введение).

На момент актуализации настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения Светлый организована в населённом пункте п. Светлый.

Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы.

Ливневая канализация на территории сельского поселения Светлый отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Таблица 1.4

Перспективные показатели спроса на водоотведение

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Отведение сточных вод, тыс. м3 в год | 96,80 | 229,69 |

## Газоснабжение

Газоснабжение потребителей п. Светлый осуществляется природным газом от газораспределительной станции ГРС "Светлый", расположенной в южной части населенного пункта. На ГРС природный газ подается по газопроводам-отводам от магистрального газопровода высокого давления (МГВД), первой категории (7,5 МПа), диаметром 68 мм. Протяженность магистрального газопровода высокого и низкого давления, проходящего по территории муниципального образования поселка Светлый, составляет 14,75 (11,14+3,61) км. Снабжение потребителей природным газом осуществляется акционерное общество «Газпром газораспределение Север».

В таблице 1.5 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на газоснабжение до 2033 г.

Таблица 1.5

Перспективные показатели спроса на газоснабжение

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Потребление природного газа, млн. м3/год | 1,064584 | 11,074 |

## Твердые коммунальные отходы

Вывоз ТКО с территории населенных пунктов сельского поселения Светлый осуществляет АО «Югра-Экология» — региональный оператор сферы обращения с отходами на территории ХМАО-Югры – МУП «Пунга».

В сельском поселении Светлый имеется проблема образования несанкционированных мест накопления мусора. Это связано в первую очередь с отношением населения к данному вопросу.

В настоящее время санкционированная усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов отсутствует. Необходимая в санитарном отношении утилизация отходов не происходит. Жители сектора индивидуальной застройки частично производят утилизацию мусора на приусадебных участках. Сбор вторичного сырья не производится.

В соответствии с утверждёнными нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Светлый, утверждёнными постановлением Администрации сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.05.2021 N 35, количество бытовых отходов, образуемых в населенном пункте в расчете на 1 человека (с учетом габаритных отходов) проживающего в многоквартирном жилом доме составляет 1,614 м3/год или 121,026 кг/год, проживающего в индивидуальном жилом доме –  2,267 м3/год или 213,237 кг/год.

Прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов представлен в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Объем коммунальных отходов от населения, тыс. м3 | 2,791 | 3,854 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Светлый и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в сельском поселении; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение качества и надежности теплоснабжения в сельском поселении; - сохранение резерва тепловых мощностей |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям |
| 4 | Водоотведение | - повышение качества и надежности водоотведения в сельском поселении |
| 5 | Газоснабжение | - повышение качества и надежности централизованного газоснабжения в сельском поселении |
| 6 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Услуги по электроснабжению на территории сельского поселения Светлый осуществляет акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень».

Характеристика системы электроснабжения

Система электроснабжения сельского поселения Светлый централизованная. Источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) 110/6 кВ «Пунга» мощностью 2х10 МВА, расположенная к северу от п. Светлый.

От ПС 110 кВ через распределительный пункт (РП) 6 кВ по воздушным и кабельным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ подключена 21 трансформаторная подстанция (ТП) класса напряжения 6/0,4 кВ. От ТП 6/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся ко второй и третьей категориям надежности. Сведения о расположении ТП 6/0,4 кВ приведены ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1

Сведения о расположении трансформаторных подстанций на территории сельского поселения Светлый

| № п/п | Местоположение | Количество ТП 6/0,4 кВ, объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория сельского поселения вне границ населенного пункта | 8 |
| 2 | п. Светлый | 13 |

Общая протяженность сетей электроснабжения (ВЛ 10 и 0,4 кВ) на территории сельского поселения Светлый составляет 43,181 км.

Баланс мощности ресурса

По состоянию на 01.01.2023 дефицит мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2033 года не ожидается.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Надежность работы системы

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей сельского поселения Светлый необходимо проводить своевременный ремонт основного технологического оборудования.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, маслонаполненные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Маслонаполненные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,43 | 2,43 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии у потребителей сельского поселения Светлый бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Сети электроснабжения имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции.

- Срок эксплуатации трансформаторного оборудования превышает нормативный;

- Оборудование трансформаторных подстанций, линии электропередачи, опоры линий электропередач требуют проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту. При проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту рекомендуется использовать материалы и оборудование, соответствующее современным требованиям.

- Использование масляных выключателей влечет за собой увеличение эксплуатационных затрат.

## Система теплоснабжения

Институциональная структура

Услуги по обеспечению населения централизованным теплоснабжением осуществляет Пунгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Пунгинское ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Характеристика системы теплоснабжения

На территории сельского поселения Светлый действуют 2 источника тепловой энергии – котельная №1, расположенная по адресу п. Светлый, ул. Набережная, д.102 и Котельная №2, расположенная по адресу п. Светлый, ул. Набережная, д.105, автобаза ЮУТТиСТ.

Теплоснабжение жилой, общественной и административной застройки сельского поселения Светлый осуществляется от котельной №1 с установленной мощностью 17,22 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 8,21 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ. Резервного или аварийного топлива нет. Актуальные, на момент разработки схемы теплоснабжения, границы зон действия системы теплоснабжения котельной №1 определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной №1, используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Тепловые сети от котельной до потребителей двух-, трех- и четырехтрубные. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме.

Основным видом топлива для котельных служит природный газ.

Подробная информация по источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование котельной | Марки котлов | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Термотехник ТТ 100 | 8 | 2020-2022 | 2 | 8,21 | природный газ |
| Котельная №2 | CIMAC-3 | 2 | 1997 | 3 | 1,0 | природный газ |

Баланс мощности ресурса

На существующем источнике централизованного теплоснабжения наблюдается значительный резерв мощности в частности теплоснабжения, что позволяет, при необходимости, в перспективе увеличить число потребителей тепла от централизованной системы отопления.

Таблицы 3.5

Баланс установленной тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной нагрузки сельского поселения Светлый

| Наименование показателя | Котельная №1 | Котельная №2 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 17,22 | 3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 17,22 | 2,24 |
| Затраты тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,07 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,821 | 0,06 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч,в том числе | 8,21 | 0 |
| отопление, Гкал/ч | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 8,21 | 1,0 |
| отопление, Гкал/ч | 7,32 | 1,0 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,89 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 8,92 | 1,12 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 8,099 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Сведения о приборном учете представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Сведения о приборном учете

| № п/п | Наименование объекта | Узел учета | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |
| 1 | ул. Набережная дом №5 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ -027 | 1 |
|  |  | Расходомер ЭРСВ 480Ф | 1 |
| 2 | ул. Набережная дом №6 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ -027 | 1 |
|  |  | Расходомер ЭРСВ 480Ф | 1 |
| 3 | ул. Набережная дом №9 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ -027 | 1 |
|  |  | Расходомер ЭРСВ 480Ф | 1 |
| 4 | ул. Газовиков дом №81 | Тепловычислитель Эльф | 1 |
|  |  | Преобразователь расхода Метран-300ПР | 1 |
|  |  | Термопреобразователь КТПР-01 | 1 |
| 5 | Общежитие «Газовик» | Тепловычислитель Взлет ТСРВ -027 | 1 |
|  |  | Расходомер ЭРСВ 480Ф | 1 |
| 6 | ул. Первопроходцев д 32 | Эльф Карат | 1 |
| 7 | ул. Набережная д.10, администрация сельского поселения | Эльф Карат | 1 |
| 8 | Участковая больница | Эльф Карат | 1 |
| 9 | Детский сад «Ветерок» | Эльф Карат | 3 |
| 10 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | Эльф Карат | 1 |
| 11 | МБОУ «Светловская СОШ им. Соленова Б.А.» | Эльф Карат | 1 |
| 12 | Ул. Набережная д. 50, гостиничное хозяйство | Эльф Карат | 1 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| 1 | н/д | н/д | н/д |

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 11 | 100 | 99 |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 3.8

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2022г. |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | - |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | - |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством, согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Информация по тарифам на тепловую энергию в 2023 г. представлена в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 1167,93 | I полугодие |
| 1167,93 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Причинами технологических нарушений в тепловых сетях:

- существенный избыток мощностей источников в большей части систем теплоснабжения (коэффициент использования мощности не превышает 0,5);

- недостаточная обеспеченность приборами учета отпуска тепловой энергии;

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их ухудшение из-за недостаточных ремонтов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и роста доли ветхого жилья;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

- нехватка квалифицированных кадров.

## Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории сельского поселения Светлый услуги по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением осуществляет Пунгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Пунгинское ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск» (собственники объектов водоснабжения, водоотведения и арт.скважины), МУП «Пунга» (сети водоснабжения в хозяйственном введении).

В таблице 3.10 представлены эксплуатационные зоны МО сельское поселение Светлый.

Таблица 3.10

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| Пунгинское ЛПУМГ | п. Светлый | 1 |
| МУП «Пунга» | п. Светлый | 695 |

Характеристика системы водоснабжения

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения Светлый являются подземные воды.

В сельском поселении Светлый организован единый водозабор кустом водозаборных скважин. Система водоснабжения в сельском поселении Светлый тупиковая, объединенная для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от водозабора №1, включающий в себя 3 рабочих артезианских скважин и 1 резервную, под напором погружных насосов, подается в 2 резервуара чистой воды объемом 200 м3 каждый, откуда насосной станцией второго подъема подается непосредственно в сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

На территории сельского поселения действует 1 система централизованного водоснабжения в п. Светлый. Водозаборы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание артезианских скважин – 4 шт.; водоразборных колонок нет; сети и водоводы протяженностью 10,768 км, диаметр сети до 200 мм. Основным оборудованием являются погружные насосы. Износ основных фондов составляет в среднем около 70-80 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Сооружений очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Светлый в настоящее время нет.

Информация по источникам водоснабжения представлена в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианские скважина №906 | 120 | 1996 | 0,24 | 2 резервуара ЗВ объемом 200 м3 каждый | Да | Да |
| Артезианские скважина №916 | 125 | 2002 | 0,24 |  | Да | Да |
| Артезианские скважина №920 | 140 | 2005 | 0,24 |  | Да | Да |
| Артезианские скважина №922 | 116 | 2009 | 0,252 |  | Да | Да |

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 10,768 км. Подробная информация по водопроводным сетям представлена в таблице 3.12.

Таблица 3.12

| Наименование населенного пункта | Протяжен-ность (км), | Диаметр, мм | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год ввода в эксплуата-цию /последнего капитального ремонта | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Светлый (кад. номер 86:05:0325026:167) | 10,768 | 200,150, 100,80,50,40 | сталь/ чугун/ ПВХ | подземный | 2,0 | 1972 | 70 |

Баланс мощности ресурса

Таблица 3.13

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения за 2022 год

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | в том числе ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3 | 113,78 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | - из поверхностных источников | тыс. м3 | - | - | - |
| 1.2 | - из подземных источников | тыс. м3 | 113,78 | 38,798 | 74,982 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м3 | 8,15 | - | - |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | - | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м3 | н/д | - | - |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 105,63 | 38,798 | 74,982 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | - собственное потребление организации | тыс. м3 | 0 | - | - |
| 6.2 | - отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. м3 | 105,63 | 38,798 | 74,982 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | - населению | тыс. м3 | 45,601 | 31,657 | - |
| 6.2.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 4,962 | 5,534 | - |
| 6.2.3 | - прочие потребители | тыс. м3 | 4,827 | 1,607 | - |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс. м3 | 105,63 | 38,04 | 74,982 |

Как видно из таблицы 3.10 на источнике централизованного водоснабжения имеется достаточный резерв производственной мощности, что позволяет, при необходимости, в перспективе увеличить число потребителей централизованного холодного водоснабжения.

Надежность работы системы

Для целей комплексного развития системы водоснабжения сельского поселения Светлый главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Действующие тарифы на услуги по холодному водоснабжению

Информация по тарифам на холодную воду на 2023 г. представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14

| Тариф, руб./ м3 (питьевая вода) | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 52,79 | I полугодие |
| 52,79 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В системе централизованного водоснабжения на территории сельского поселения Светлый выявлены следующие проблемы:

- Отсутствие водоподготовки, очистки воды;

- Преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- Качество воды не соответствует требованиям (мутность, железо) СанПиН 1.2.3685-21;

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

## Система водоотведения

Институциональная структура

На территории сельского поселения Светлый услуги по отведению сточных вод оказывает Пунгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Пунгинское ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск» (собственники объектов водоотведения, КОС, КНС, сетей водоотведения), МУП «Пунга» (сети водоотведения в хозяйственном введении).

Характеристика системы водоотведения

Централизованная система бытовой канализации на территории сельского поселения Светлый организована в населённом пункте п. Светлый.

Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы.

Объекты систем водоотведения в п. Светлый находятся в собственности Пунгинского ЛПУМГ ООО «Газпром транс газ Югорск» КНС№1, КНС№2, КОС-700, а КНС№3, КНС№4, сети водоотведения в собственности СП Светлый. Эксплуатацию систем водоотведения принадлежащих СП Светлый осуществляет МУП «Пунга» (хозяйственное введение).

Канализационные сети и сооружения имеют высокий процент амортизационного износа (до 95 %).

Канализационные сети выполнены из стальных труб диаметром 200,150,100,80,50,40 мм, общей протяженностью 5,709 км.

Ливневая канализация на территории сельского поселения Светлый отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Баланс мощности ресурса

Таблица 3.15

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2022 год

| Наименование | Ед.изм. | Объем сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОС, п. Светлый | Итого |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс.куб.м | 96,80 | 96,80 |
| в т.ч. |  |  |  |
| - население | тыс.куб.м | - | - |
| - бюджетные организации | тыс.куб.м | - | - |
| - прочие потребители | тыс.куб.м | - | - |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м | 96,80 | 96,80 |
| в т.ч. |  |  |  |
| - полная биологическая очистка | тыс.куб.м | 96,80 | 96,80 |
| - из нее с доочисткой | тыс.куб.м | 96,80 | 96,80 |
| - нормативно очищенной | тыс.куб.м | 96,80 | 96,80 |
| - недостаточно очищенной | тыс.куб.м | - | - |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс.куб.м | - | - |
| Сброшено воды без очистки | тыс.куб.м | - | - |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс.куб.м | 0,0006 | 0,0006 |
| Количество утилизированного осадка | тыс.куб.м | 0,0006 | 0,0006 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м/ сутки | 0,7 | 0,7 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов сельского поселения Светлый осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод установлены.

Надежность работы системы водоотведения

Для целей комплексного развития системы водоотведения сельского поселения Светлый главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей и очистных сооружений.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

По предоставленным данным, доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения составляет 100%.

Действующие тарифы на услуги водоотведения

Информация о тарифах на услуги по водоотведению на 2023 г. представлена в таблице 3.16.

Таблица 3.16

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 70,91 | I полугодие |
| 70,91 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

По результатам технического обследования централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

- канализационные очистные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки сточных вод;

- территория жилой застройки попадает в границы санитарно-защитной зоны существующих КОС;

- имеется высокий износ сетей водоотведения;

- отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

- негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на его территории, необходимо провести:

- установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;

- ликвидацию существующих канализационных очистных сооружений и строительство новых с исключением наложения санитарно-защитной зоны на территорию жилой застройки.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Длительный срок эксплуатации (более 20 лет) без должного ремонта привели к физическому износу сетей до 100%, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий. В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:

- замену ветхих сетей водоотведения.

Износ сетей составляет 95 %, происходит разрушение канализационных колодцев, выполненных из кирпича. На канализационных сетях не производилось капитального ремонта с момента сдачи в эксплуатацию. Срок ввода в эксплуатацию 1972г - 1976г. В аварийной ситуации находится более 50 канализационных колодцев, требуется их срочная замена, с заменой трубопровода водоотведения.

## Система газоснабжения

Институциональная структура

Снабжение природным газом осуществляется Акционерное общество «Газпром газораспределение Север».

Характеристика системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей п. Светлый осуществляется природным газом от газораспределительной станции ГРС "Светлый", расположенной в южной части населенного пункта. На ГРС природный газ подается по газопроводам-отводам от магистрального газопровода высокого давления (МГВД), первой категории (7,5 МПа), диаметром 68 мм. Протяженность магистрального газопровода высокого и низкого  давления, проходящего по территории муниципального образования поселка Светлый, составляет 14,75 (11,14+3,61) км.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая, состоящая из газопроводов высокого давления и газопроводов низкого давления:

- от ГРС "Светлый" запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 79-114 мм, общей протяженностью 3,1 км, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) коммунально-бытовых потребителей (находящимся в южной и центральной частях поселка) и запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа);

- от ГРП так же запитываются газопроводы низкого давления диаметром 50-89 мм, общей протяженностью 4,2 км, подводящие газ к жилой застройке;

Всего на территории п. Светлый установлено 3 газорегуляторных пункта различного типа исполнения.

Протяженность сетей на начало 2023 года:

Таблица 3.17

| Показатель | Ед. изм. | На начало 2023 года |
| --- | --- | --- |
| Газ | км | 14,75 (11,14+3,61) |

Материал газопроводов – сталь. Распределительные газопроводы высокого давления проложены подземно, низкого давления - надземно.

По принципу построения сети газораспределения выполнены по смешанной схеме (кольцевые и тупиковые газопроводы). Надежность системы газораспределения обеспечивается закольцованными газопроводами низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.

На территории п. Светлый природный газ используется для нужд:

- приготовления пищи для малоэтажной жилой застройке;

- приготовленя пищи, отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке;

- в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельных).

Анализ современного состояния системы газоснабжения выявил, что централизованным газоснабжением обеспечены не все потребители жилой застройки.

Проектом необходимо обеспечить централизованное газоснабжение застраиваемых и планируемых под застройку территорий.

Баланс мощности ресурса

Данные по объему природного газа, поступившего к населению поселения.

Отпущено энергии (2023 г.):

Таблица 3.18

| Показатель | Ед. изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Газ | млн. м³ | 1,064584 |

Дефицит производственных мощностей системы газоснабжения отсутствует.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.19

Доля поставки ресурса по приборам учета

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| 56 | - | - |

Надежность работы системы газоснабжения

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств – как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными показателями.

Рассматривая систему газоснабжения сельского поселения Светлый нельзя говорить о сто процентной надежности системы, т.к. система имеет тупиковые участки, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов.

Для повышения надежности системы газоснабжения поселения рекомендуется применять различные проектные решения:

-	использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

-	введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.).

При проектировании системы газоснабжения крупных и промышленных потребителей необходимо учитывать возможность перевода газоиспользующего оборудования на резервные виды топлива.

При реконструкции предприятий и переводе их на природный газ рекомендуется при проектировании сохранять возможность перевода оборудования на резервный вид топлива.

Качество поставляемого ресурса

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории поселения соответствует нормативному.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года);

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2019 г.).

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Воздействие системы газоснабжения на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений, в том числе и специально добавляемых.

- использование приборов, в которых происходит сжигание природного газа (газовые плиты и котлы), оказывает неблагоприятный эффект на человеческое здоровье. Кроме того, индивидуумы с повышенной чувствительностью к факторам окружающей среды реагируют неадекватно на компоненты природного газа и продукты его сгорания.

- природный газ в доме – источник множества различных загрязнителей. Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений).

Все перечисленные компоненты могут воздействовать на организм человека как сами по себе, так и в комбинации друг с другом (эффект синергизма).

Действующие тарифы на услуги газоснабжения

В таблице 4.12 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению.

Таблица 3.20

Тарифы на услуги по газоснабжению на 2023 год

| Показатель | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 6,04341 | I полугодие |
|  | 6,04341 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения выявлено наличие следующих проблем:

- существующая схема газоснабжения тупиковая, имеет ряд присущих ей недостатков: различная величина давления газа у отдельных потребителей; по мере удаления от источника газоснабжения давление газа падает; питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

Вывоз ТКО с территории населенных пунктов сельского поселения Светлый осуществляет АО «Югра-Экология» — региональный оператор сферы обращения с отходами на территории ХМАО-Югры – МУП «Пунга».

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Общее положение

В настоящее время санкционированная усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов отсутствует. Необходимая в санитарном отношении утилизация отходов не происходит. Жители сектора индивидуальной застройки частично производят утилизацию мусора на приусадебных участках. Сбор вторичного сырья не производится.

В соответствии с утверждёнными нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Светлый, утверждёнными постановлением Администрации сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.05.2021 N 35, количество бытовых отходов, образуемых в населенном пункте в расчете на 1 человека (с учетом габаритны отходов) проживающего в многоквартирном жилом доме составляет 1,614 м3/год или 121,026 кг/год, проживающего в индивидуальном жилом доме –  2,267 м3/год или 213,237 кг/год.

Годовой объем образующихся отходов на территории сельского поселения с учетом степени благоустройства территории и роста численности населения (1,7 тыс. человек) составит около 362,5 тонн или 3854 м³.

Характеристика системы отходов

Твердые коммунальные отходы сельского поселения Светлый накапливаются на несанкционированной свалке отходов, расположенном к востоку от границ п. Светлый, на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0326005:5685.

Объем собираемых ТКО с населения (2023 г.):

Таблица 3.21

| Показатель | Ед. изм. | 2023год |
| --- | --- | --- |
| ТБО | тыс. м3 | 2,791 |

В сельском поселении Светлый селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Информация по тарифам на услуги по вывозу ТКО в 2023 г. представлена в таблице 3.22.

Таблица 3.22

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 684,64 | I полугодие |
| 684,64 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе

Присутствует проблема возникновения стихийных несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- захоронение ТКО производится на несанкционированной свалке отходов;

- отсутствует полигон ТКО;

- захоронение ТКО производится без предварительной сортировки и сепарации.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТКО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории сельского поселения Светлый на 01.01.2023 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 11 | 100 | 99 |
| Водоснабжение | 86 | 95 | 100 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение | 56 | - | - |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028-2033 гг. |  | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  | ед./км |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |  |
|  | Износ сетей |  | % |  | 70 |  | 70 |  | 60 |  | 60 |  | 50 |  | 50 |  | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии |  | ед. |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |  |
|  | Охват абонентов приборами учета |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Необходимо дальнейшее оборудование потребителей приборами учета электроэнергии |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  | ед./км |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |  |
|  |  | Износ тепловых сетей |  | % |  | 70 |  | 70 |  | 60 |  | 60 |  | 50 |  | 30 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 0 |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по теплоснабжению |  |
|  |  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Охват абонентов приборами учета |  | % |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 25 |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения |  | % |  | 49,3 |  | 49,3 |  | 49,0 |  | 45 |  | 45 |  | 35 |  | Проведение мероприятий по совершенствованию системы централизованного газоснабжения на территории поселения позволит повысить уровень благоустройства |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |  |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по совершенствованию системы централизованного газоснабжения на территории поселения позволит повысить уровень благоустройства |  |
|  |  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) |  | % |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
|  |  | Охват абонентов приборами учета |  | % |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 65 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) (питьевая вода) |  | ед./км |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |  |
|  |  | Износ водопроводных сетей (питьевая вода) |  | % |  | 70 |  | 65 |  | 50 |  | 45 |  | 40 |  | 35 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (питьевая вода) |  | км |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 0 |  |  |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Проведение модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить качество подаваемой потребителям воды |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Реконструкция существующих сетей водоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по водоснабжению |  |
|  |  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Охват абонентов приборами учета |  | % |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  | ед./км |  | ≤1 |  | ≤1 |  | ≤1 |  | ≤1 |  | ≤1 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоотведения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоотведения |  |
|  |  | Износ канализационных сетей |  | % |  | 95 |  | 85 |  | 75 |  | 65 |  | 55 |  | 10 |  |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  | 5,709 |  | 5,709 |  | 5,709 |  | 5,709 |  | 5,709 |  | 0 |  |  |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Проведение модернизации оборудования системы водоотведения позволит обеспечить нормативное качество очистки сточных вод |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Реконструкция существующих сетей водоотведения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по водоотведению |  |
|  | Утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО |  | га |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,65 |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках |  | % |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | Обновление парка спецтехники |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  | ед. |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | Наличие полигона ТКО и своевременный вывоз ТКО позволит сократить количество жалоб абонентов |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям вырастет за счет обустройства существующего полигона ТК |  |
|  | Количество несанкционированных свалок |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Закрытие стихийных несанкционированных свалок |  |
| н/д – нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по системе газоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения сельского поселения являются:

- реконструкция объектов системы водоотведения;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения являются:

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Светлый.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.1), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1

Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей | до 2030 г. |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.2), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.2

Мероприятия в системе теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участков тепловых сетей | до 2033 г. |
| 2 | Замена ветхих сетей | до 2033 г. |
| 3 | Реконструкция трубопроводов системы ГВС | до 2033 г. |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.3), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.3

Мероприятия в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемые водопроводные очистные сооружения производительностью 800 м3/сут | 2027-2032 гг. |
| 2 | Строительство новых магистральных и разводящих водопроводных сетей из полиэтилена 1400 м, D110 - 250 мм | 2027-2032 гг. |
| 3 | Поэтапная реконструкция изношенных магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей - 4000 м. | 2027-2032 гг. |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.4), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.4

Мероприятия в системе водоотведении

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КОС производительностью 500 м3/сут, пос. Светлый | 2027-2032 гг. |
| 2 | Строительство напорного коллектора в двух трубном исполнении от существующей КНС до проектируемых КОС из полимерных труб диаметром 159 мм, общей протяженностью 1,4 км; | 2027-2032 гг. |
| 3 | Строительство напорного сбросного коллектора из полимерных труб диаметром 159 мм, протяженностью 0,6 км | 2027-2032 гг. |
| 4 | Перекладка (замена) сетей канализации, пос. Светлый - 5709 м | 2027-2032 гг. |

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.5), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе газоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газопроводов среднего давления (0,3 МПа) диаметром 89 мм, общей протяженностью 2,5 км | до 2028 г. |

## Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов

В целях повышения эффективности функционирования системы утилизации ТКО и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду в сельском поселении Светлый предусмотрено проведение ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий и их сроки реализации приведены ниже в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Мероприятия в системе ТКО

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ПВН | до 2025 г. |
| 2 | Ликвидация несанкционированной свалки | до 2025 г. |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения (перспективу).

I. Проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения Светлый организациями

Основной формой реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (с изменениями на 21 ноября 2022 года) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 (с изменениями на 29 сентября 2022 года).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием сельского поселения. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, Областного бюджета и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией сельского поселения Светлый или Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, региональный бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного администрацией сельского поселения Светлый технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты рассматриваются в администрации района, которая утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок администрация сельского поселения Светлый заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения сельского поселения Светлый на период до 2033 г. представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2033 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 2,43 | 2,59 | 2,76 | 2,86 | 2,96 | 3,66 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 1167,93 | 1243,85 | 1324,70 | 1372,38 | 1421,79 | 1757,90 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 52,79 | 56,22 | 59,88 | 62,03 | 64,26 | 79,46 |
| Водоотведение, руб./м3 | 70,91 | 75,52 | 80,43 | 83,32 | 86,32 | 106,73 |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 684,64 | 729,14 | 776,54 | 804,49 | 833,45 | 1030,48 |
| Газоснабжение централизованное, руб./м³ | 6,04 | 6,43 | 6,85 | 7,10 | 7,35 | 9,09 |

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения сельского поселения Светлый. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП Светлый | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | н/д | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | н/д | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | н/д | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | н/д | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.